É cada vez mais marcante a presença dos chamados “resíduos tecnológicos”. Dentre eles destacam-se no ambiente urbano:

- Lâmpadas;

- Produtos	eletroeletrônicos	(eletrodomésticos,	telefones	celulares, computadores, impressoras, fotocopiadoras, etc.);

- Pilhas e baterias.

Esses resíduos deverão ser submetidos à logística reversa, e no entendimento da lei 12.305 em seu artigo 25º, onde dispõe que o poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da referida lei, a prefeitura disponibilizará postos de coleta onde a população deverá encaminhar os resíduos tecnológicos.

Em cada posto de coleta deverá haver uma estrutura mínima para receber os resíduos, sendo que o estabelecimento deverá tomar todas as precauções necessárias em todas as etapas do manejo do resíduo (coleta, armazenamento e manuseio) conforme especifica as normas e legislações vigentes. Antes dos resíduos serem dispostos, as lixeiras deverão estar corretamente acondicionadas e identificadas com simbologias, assim como os tipos de armazenamento e transportes para resíduos perigosos, deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

No que tange a destinação ambiental adequada dos resíduos tecnológicos, a prefeitura atuara subsidiariamente, com vistas a promover regulamento ou acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidoras e comerciantes desses resíduos, a fim de responsabilizá-los pelo ciclo de vida do produto.

# Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde

    - Grupo de Geradores

Para efeito desse PMRSU, fica definido dois tipos de geradores de resíduos de serviços de saúde: pequenos e grandes geradores.

Definem-se como pequenos geradores de resíduos de serviços de saúde, estabelecimentos que geram resíduo séptico em pequenas

quantidades, menos que 50 litros dia, tais como; como farmácias, postos de saúde, laboratórios, clínicas médicas, veterinárias, odontológicas, motéis e outros.

Definem-se como grandes geradores de resíduos de serviços de saúde, estabelecimentos que geram resíduo séptico em grandes quantidades, mais que 50 litros dia, tais como, hospitais e prontos socorros.

Quadro 06 – Grupo de geradores de resíduos de serviços de saúde

| GRUPO | LIMITES |
| --- | --- |
| Pequenos Geradores de Resíduos Sépticos | Aqueles que geram um volume de até 50 litros ou 25 kg de resíduos sépticos por dia |
| Grande Gerador de Resíduos Sépticos | Aquele que gera um volume de resíduo domiciliar superior ao limite de 50 litros /dia |

# Responsabilidades

      - Compete ao Poder Público

O poder público, através da concessão dos serviços, será responsável pela coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sépticos gerados por estabelecimentos que tenham como mantenedor o município de Douradina, já os estabelecimentos que são da iniciativa privada, serão responsável por todo o manejo de resíduos sépticos gerados em seus estabelecimentos.

Os locais que o manejo será de responsabilidade do poder público estão relacionados nos quadro abaixo:

Quadro 07 – Locais onde o manejo dos resíduos é de responsabilidade do poder público – Grandes Geradores

| NOME DO ESTABELECIMENTO |  | ENDEREÇO |
| --- | --- | --- |
| 1 | POSTO SAÚDE CENTRAL | RUA DOMINGOS DA SILVA |

O município, através da Secretaria Municipal de Saúde, deverá identificar e cadastrar as fontes geradoras de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - RSSS contendo no cadastramento informações sobre a localização, tipologia, produção média, existência do Plano de Gerenciamento de Resíduos

de Serviços de Saúde - PGRSS etc. As unidades deverão fazer parte do Sistema de Informações Municipais em Resíduos Sólidos.

O IMASUL será responsável pelo licenciamento e em parceria com a Vigilância Sanitária pela fiscalização dos geradores de resíduos de saúde, quanto à implantação e operação correta dos respectivos PGRSS.

# Compete aos Geradores de RSS

- A elaboração do PGRSS, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e outras orientações contidas na RDC 306 ANVISA;

- Designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ou Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber, para exercer a função de Responsável pela elaboração e implantação do PGRSS.

- A designação de responsável pela coordenação da execução do PGRSS.

- Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada para o pessoal envolvido no gerenciamento de resíduos.

- Fazer constar nos termos de licitação e de contratação sobre os serviços referentes ao manejo de RSS, as exigências de comprovação de capacitação e treinamento dos funcionários das firmas prestadoras de serviço de limpeza e conservação que pretendam atuar nos estabelecimentos de saúde, bem como no transporte, tratamento e disposição final destes resíduos.

- Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação de licença ambiental para o tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, e documento de cadastro emitido pelo órgão responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos.

- Requerer aos órgãos públicos responsáveis pela execução da coleta, transporte, tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, documentação que identifique a conformidade com as orientações dos órgãos de meio ambiente.

- Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos destinados à reciclagem ou compostagem. Os registros devem ser mantidos até a inspeção subsequente.

# Do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, a ser elaborado por todos os geradores de resíduos sépticos, é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente, e deverá abordar ainda os seguintes itens;

- Caso adote a reciclagem de resíduos para os Grupos B ou D, a elaboração, o desenvolvimento e a implantação de práticas, de acordo com as normas dos órgãos ambientais;

- Caso possua Instalação Radiativa, o atendimento às disposições contidas na norma CNEN-NE 6.05, de acordo com a especificidade do serviço;

- As medidas preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e roedores;

- As rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor no serviço, definidos pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH ou por setor específico;

- O atendimento às orientações e regulamentações estaduais, municipais, no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde;

- As ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes;

- As ações referentes aos processos de prevenção de saúde do trabalhador.

- Para serviços com sistema próprio de tratamento de RSS, o registro das informações relativas ao monitoramento destes resíduos, de acordo com a periodicidade definida no licenciamento ambiental.

Os resultados devem ser registrados em documento próprio e mantidos em local seguro durante cinco anos;

- O desenvolvimento e a implantação de programas de capacitação abrangendo todos os setores geradores de RSS, os setores de higienização e limpeza, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, Comissões Internas de Biossegurança, os Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho - SESMT, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

- CIPA, em consonância com o item 18 da RDC 306 ANVISA e com as legislações de saúde, ambiental e de normas da CNEN, vigentes.

Compete ainda ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS, considerando;

- O desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a construção de indicadores claros, objetivos, autoexplicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a eficácia do PGRSS implantado.

A avaliação referida no item anterior deve ser realizada levando-se em conta, no mínimo, os seguintes indicadores:

- Taxa de acidentes com resíduo perfurocortante

- Variação da geração de resíduos

- Variação da proporção de resíduos do Grupo A

- Variação da proporção de resíduos do Grupo B

- Variação da proporção de resíduos do Grupo D

- Variação da proporção de resíduos do Grupo E

- Variação do percentual de reciclagem

- Os indicadores devem ser produzidos no momento da implantação do PGRSS e posteriormente com frequência anual.

# Acondicionamento

O acondicionamento dos RSS deve seguir as orientações contidas nas Resoluções RDC ANVISA n° 306/04 e CONAMA n° 358/05 que dispõem, respectivamente, sobre o gerenciamento interno e externo dos RSS. De acordo com as Resoluções, os RSS com características semelhantes aos domiciliares devem ser acondicionados em sacos plásticos reforçados com capacidade

mínima de 15 litros e máxima de 100 litros (capacidade nominal do saco de até 20 kg) e acondicionados em contendores plásticos com capacidade volumétrica de 120 ou 240 litros que deverá ser de material lavável, com tampa, cantos arredondados e resistentes a puntura, ruptura, vazamento e ao tombamento.

Os demais devem ser acondicionados em recipientes de forma a fornecer informação para o seu correto manejo. Esta identificação pode ser feita por adesivos, desde que seja garantida a resistência destes aos processos normais de manuseio e coleta.

O Quadro 08 apresenta a identificação e a forma de acondicionamento dos grupos de resíduos serviços de saúde conforme determina a legislação em vigor.

Quadro 08 – Acondicionamento dos grupos de RSS

| GRUPO | RESÍDUO | ACONDICIONAMENTO | IDENTIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Grupo A1 | Estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio e devem, inicialmente, ser acondicionados de maneira compatível com o processo de tratamento a ser utilizado. Pós tratamento: Com descaracterização física: idem ao Grupo D. Sem descaracterização física: acondicionados em sacos brancos leitosos, que devem ser substituídos quando atingem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas. |  |
|  | Grupo A2 | Devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas. Os sacos devem conter a identificação e a inscrição “PEÇAS ANATÔMICAS DE ANIMAIS”. |  |
|  | Grupo A3 | Devem ser acondicionados em sacos vermelhos, substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas e identificados com a inscrição “PEÇAS ANATÔMICAS. |  |
|  | Grupo A4 | Devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos, substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas. |  |
|  | Grupo A5 | Devem ser acondicionados em sacos vermelhos, substituídos após cada procedimento. Devem ser utilizados dois sacos como barreira de proteção, com preenchimento de no máximo 2/3 de sua capacidade, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. |  |

| B | Farmacêuticos e químicos perigosos | Devem ser acondicionados, observadas as exigências de compatibilidade química dos resíduos entre si, assim como de cada resíduo com os materiais das embalagens, de forma a evitar reação química entre os componentes do resíduo e da embalagem, possibilitando que o material da embalagem seja permeável aos componentes do resíduo. Quando os recipientes de acondicionamento forem constituídos de PEAD deverá ser observada a compatibilidade dos materiais e produtos. Quando destinados à reciclagem ou ao reaproveitamento, devem ser acondicionados em recipientes individualizados, observadas as exigências de compatibilidade química do resíduo com os materiais das embalagens, de forma a evitar reação química entre os componentes do resíduo da embalagem, enfraquecendo ou deteriorando a mesma, ou a possibilidade de que o material da embalagem seja permeável aos componentes do resíduo. Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante. Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico- químicas e seu estado |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | físico. As embalagens secundárias não contaminadas pelo produto devem ser fisicamente descaracterizadas e acondicionadas com Resíduos do Grupo D. |  |
| C | Radioativos | Os rejeitos radioativos líquidos devem ser acondicionados em frascos de até dois litros ou em bombonas de material compatível com o líquido armazenado, sempre que possível de plástico, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada, vedante, acomodados em bandejas de material inquebrável e com profundidade suficiente para conter, com margem de segurança, o volume total de rejeito. Os materiais perfurocortantes contaminados com radionuclídeos devem ser descartados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes estanques, rígidos, com tampa, devidamente identificados, sendo expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. Atendimento as normas específicas da CNEN. |  |
| D | Com características domiciliares | Sacos plásticos comuns (ABNT). |  |
| E | Objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar. | Devem ser descartadas em recipientes rígidos, resistentes à puntura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo aos parâmetros referenciados na norma NBR 13853/97 da ABNT, sendo expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. | RESÍDUO PERFUROCORTANTE |

# Regras de coleta e transporte de RSS

Foram verificados no manual de leis, decretos, normas, subsídios e regras dos resíduos de serviços de saúde os objetivos da separação do lixo

hospitalar em categorias, regras para coleta interna de resíduos infectantes ou especiais, para transporte de resíduos, características das lixeiras e o correto transporte dos resíduos infectantes, essas regras deverão ser seguidas para todos os geradores de resíduos de saúde, tão bem como, os prestadores de serviços envolvidos no manejo dos RSS, segue relacionados abaixo, as regras que deverão ser obedecidas.

Objetivos da separação do lixo em categoria:

- Racionalizar os recursos, permitindo-se tratamento específico e de acordo com as necessidades de cada categoria:

- Impedir a contaminação de grande quantidade de lixo pôr uma pequena quantidade de material perigoso.

- Intensificar as medidas de segurança apenas onde estas forem necessárias.

- Facilitar a ação em caso de acidente ou emergência.

Regras para coleta interna de resíduos infectantes ou especiais:

- Jamais despejar o conteúdo da lixeira em outro recipiente.

- Observar a cor do saco (o saco branco deverá ser sempre substituído pôr outro saco branco - a não ser pôr recomendação do chefe responsável pelo serviço ou unidade, no caso de mudança do tipo de lixo produzido).

- As lixeiras para resíduos infectantes deverão ser providas de tampas e identificadas pôr cor, símbolo ou inscrição (essas lixeiras hão de ser lavadas pelo menos uma vez pôr semana ou sempre que houver vazamento do saco).

- A coleta de lixo infectante ou de lixo comum, quando em locais onde haja risco de infecção para o paciente, seguirá a esta rotina:

- Observar a cor do saco e utilizar equipamentos de segurança individual recomendados para aquele tipo de resíduo;

- Fechar totalmente o saco, amarrando-o com arame ou cordão;

- Retirar o saco da lixeira;

- Pelo menos uma vez pôr dia, levar a lixeira vazia para a sala de utilidades a fim de proceder à sua lavagem;

- Se houver derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com um pano embebecido em desinfetante (pôr exemplo, hipoclorito de sódio a 10.000

ppm), recolhendo-se em seguida, com uma pá, material e pano. Procede-se, depois, à lavagem do local e à desinfecção, caso seja necessário. Deve-se usar avental. Botas, luvas e máscaras. Utensílios que entrarem em contato direto com o material e o pano deverão passar pôr desinfecção posterior;

- Colocar um saco novo, fixando-o firmemente nas bordas da lixeira; Regras para o transporte interno de resíduos:

- Os roteiros e horários deverão ser fixos e estabelecidos em uma rotina de conhecimento geral.

- Deve-se evitar o cruzamento de material sujo com material limpo e a circulação pôr áreas ocupadas pôr muitas pessoas (como elevadores ou corredores cheios), recomendando-se a utilização do elevador exclusivo para material sujo.

- Os carros de lixo jamais deverão ser deixados em corredores ou áreas de acesso ao público ou pacientes. Os carros ficarão, quando fora da unidade, na área de lavagem e higienização: quando dentro da unidade, permanecerão na sala de material sujo.

- Para maior segurança recomenda-se o uso de carros pequenos, que permaneçam nas salas de material sujo. No momento da coleta, um carro vazio e higienizado substituirá o carro cheio, que irá diretamente para a lixeira, onde será esvaziado e higienizado, seguindo para a próxima unidade. Este procedimento evita que o carro cheio de lixo circule pôr várias unidades.

- Qualquer derramamento de resíduos durante a coleta ou transporte deverá ser seguido de interdição da área, lançando-se mão do procedimento descrito no item D.5 do quadro IV.

- Sistemas automáticos ou semiautomáticos para transporte de lixo, tais como monta cargas verticais ou horizontais, são recomendáveis, desde que de uso exclusivo para material sujo devidamente embalado em sacos plásticos (ver pormenores de instalação na portaria HS nr. 400, de 6 de dezembro de 1.977 - normas e padrões de construções e instalações de serviços de saúde). G.Tubos de queda para lixo são proibidos.

Características das lixeiras:

- Acesso impedido para pessoas estranhas ao serviço e vedação para insetos e animais. As aberturas deverão ser teladas e as portas precisam fechar totalmente, sem frestas, sendo dotadas de chave para que permaneçam cerradas até o momento da coleta (a chave poderá ser dispensada quando a lixeira for localizada em área e vigiada, de acesso exclusivo de funcionários).

- As entradas das lixeiras deverão exibir advertência e identificação adequadas.

- As superfícies internas, pisos e paredes hão de ser de material liso, resistente, lavável e de cor branca.

- Piso com caimento adequado e ralo ligado à rede de esgotos (quando forem utilizados “contêineres”, o ralo deverá ficar sob seus drenos).

- Torneira para lavagem (recomenda-se o uso de água quente).

- Iluminação abundante dentro e fora da lixeira, principalmente se a coleta for noturna.

- Caso se utilize sistema de contêiner “basculante, as portas deverão ser amplas o suficiente para permitir sua movimentação”.

- As dimensões da lixeira precisarão ser suficientes para abrigar a produção de pelo menos 2 dias (caso a remoção seja diária) ou 3 dias (caso a remoção ocorra em dias alternados), estabelecendo-se assim, uma margem de Segurança para eventual falha no serviço.

- Toda lixeira deverá ter uma área para lavagem e higienização dos carros utilizados no transporte de lixo. A área de lavagem será localizada anexa à lixeira (admite-se que seja instalada próxima à lavanderia, pois poderá servir também para a higienização dos carros de roupa suja).

- O acesso do caminhão de coleta deverá ser facilitado, prevendo-se espaço suficiente para manobras junto ao local.

# Veículos para coleta e transporte dos resíduos de serviços de saúde

Os veículos destinados à coleta dos resíduos dos estabelecimentos de saúde serão providos de carroceria especial, fechada, revestida com material liso, impermeável, estanque e que atenda a NBR 8413. Os veículos que

realizarão a coleta de grandes geradores deverão ainda ser providos de dispositivos mecânicos de basculamento de contêineres, já os destinados a coleta de pequenos geradores, localizados na região centrais da cidade, deverão ser veículos leves, para melhor circulação nas vias municipais. O lixo comum deve ser coletado pela coleta normal.

# Frequência da coleta

A frequência de coleta deverá ser realizada diariamente, de segunda a sábado, nos grandes geradores e três vezes por semana, segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e sábado, nos pequenos geradores, a frequência de coleta dos resíduos comuns será realizada de acordo com o plano de coleta domiciliar.

# Resíduos da Construção Civil e Demolição - RCC

A Resolução CONAMA n° 307 define as responsabilidades do Poder Público e dos agentes privados quanto aos resíduos da construção civil e torna obrigatória a adoção de planos integrados de gerenciamento nos Municípios, essa resolução dispõe as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos e grandes geradores e transportadores e ainda deverão ser definidas, licenciadas e disponibilizadas áreas de manejo para os RCC.

# Grupo de Geradores

Para a definição dos geradores de Resíduos da Construção Civil e Demolição, fica estabelecido que grandes geradores são aqueles que geram volume superior a 1m³ de RCC por dia e pequenos geradores são aqueles que geram menos de 1m³ de RCC por dia.

Quadro 09 – Grupo de Geradores de RCC

| GRUPO | LIMITES |
| --- | --- |
| Pequenos Geradores de Resíduos Sólidos da Construção Civil e Demolição. | Aqueles que geram um volume de até 1m³ de resíduos da Construção Civil e Demolição por dia |

| Grande Gerador de Resíduos Sólidos da Construção Civil e Demolição. | Aqueles que geram um volume maior de 1m³ de resíduos da Construção Civil e Demolição por dia |
| --- | --- |

# Responsabilidades

O poder público é responsável pelas seguintes ações, no que tange o manejo integrado dos Resíduos da Construção Civil e Demolição.

- Implantação de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos (Ecopontos);

- Serviço Disque Coleta para Pequenos Volumes, de acesso telefônico a pequenos coletores privados de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos;

- Uma rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes (Áreas de Transbordo e Triagem, Áreas de Reciclagem e Aterros de Resíduos da Construção Civil);

- Ações para a informação e educação ambiental dos munícipes, dos transportadores de resíduos e das instituições sociais multiplicadoras, definidas em programas específicos;

- Ações para o controle e fiscalização do conjunto de agentes envolvidos, definidas em programa específico;

- Ação de gestão integrada a ser desenvolvida por Núcleo Permanente de Gestão que garanta a unicidade das ações previstas no Plano Integrado de Gerenciamento e exerça o papel gestor que é competência do Poder Público Municipal

- Ações de incentivo ao reuso e redução dos resíduos na fonte de produção, definidas em programas específicos.

- Ações de incentivo à instalação no município de empresas recicladoras no que diz respeito aos resíduos de classes C e D segundo a Resolução CONAMA n. 307.

- Identificação e o cadastramento dos grandes geradores e o credenciamento dos transportadores, através do SIMUR.

O município, através da Secretária Municipal de Meio Ambiente, deverá identificar e cadastrar os grandes geradores contendo no cadastramento informações sobre a localização, tipologia, produção média, existência de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, etc. As unidades deverão fazer parte do Sistema de Informações Municipais em Resíduos Sólidos.

O município fica ainda responsável, de forma direta ou através de concessão dos serviços, do manejo dos resíduos da construção e demolição gerados em obras e ou reformas gerenciadas pela municipalidade.

# Responsabilidades dos Geradores

Os grandes geradores de RCC serão responsáveis por todo o manejo dos resíduos gerados e deverão elaborar Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

Os Geradores serão fiscalizados pelos usos incorreto dos equipamentos disponibilizados para a captação disciplinada dos resíduos gerados, só podendo utilizar caçambas metálicas estacionárias e outros equipamentos de coleta destinados os Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos para a disposição exclusivamente destes resíduos.

O plano de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverá contemplar as seguintes etapas:

- Caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos;

- Triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no art. 3º da Resolução CONAMA nº 307;

- Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível;

- As condições de reutilização e de reciclagem;

- Transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos.

# Responsabilidades dos Transportadores

Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, reconhecidos como ação privada de coleta regulamentada, submetida às diretrizes e à ação gestora do poder público municipal, devem ser cadastrados pela prefeitura conforme regulamentação específica.

É vedado aos transportadores:

- Realizar o transporte dos resíduos quando os dispositivos que os contenham estejam com a capacidade volumétrica elevada pela utilização de chapas, placas ou outros suplementos;

- Sujar as vias públicas durante a operação com os equipamentos de coleta de resíduos;

- Fazer o deslocamento de resíduos sem o respectivo documento de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) quando operarem com caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de dispositivos deslocados por veículos automotores;

- Estacionar as caçambas na via pública quando estas não estiverem sendo utilizadas para a coleta de resíduos.

Os transportadores ficam obrigados:

- A estacionar as caçambas em conformidade com a regulamentação específica;

- A utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas estacionárias ou outros equipamentos de coleta, durante o transporte dos resíduos;

- Quando operarem com caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de dispositivos deslocados por veículos automotores, a fornecer:

- Aos geradores atendidos, comprovantes identificando a correta destinação dada aos resíduos coletados;

- Aos usuários de seus equipamentos, documento simplificado de orientação, com:

- Instruções sobre posicionamento da caçamba e volume a ser respeitado;

- Tipos de resíduos admissíveis;

- Prazo de utilização da caçamba;

- Proibição de contratar os serviços de transportadores não cadastrados;

- Penalidades previstas em lei e outras instruções que julgue necessárias.

# Ecopontos

O ecoponto (EP) é um espaço controlado por pessoal operacional e aberto ao público, no qual cada cidadão pode efetuar a entrega de materiais inservíveis e pequenos volumes de RCD. Os centros de coleta podem ser entendidos como um espaço auxiliar à coleta domiciliar com vistas a assegurar a separação de resíduos, armazenando-os temporariamente para posterior recuperação e reciclagem em instalações autorizadas ou encaminhadas ao produtor, de acordo com a legislação vigente.

Recebem resíduos originados do ambiente doméstico que não são dispostos à coleta convencional, tais como óleos usados, móveis velhos, resíduos domésticos perigosos, resíduos de pequenos geradores de RCC, resíduos eletroeletrônicos, baterias, lâmpadas etc. A entrega dos resíduos se dá de forma voluntária e o ingresso ao centro de coleta para deposição dos resíduos deve ser efetuado por meio de registro específico, contendo a identificação do usuário e as características e volumes aproximados do resíduo entregue.

A coleta final nestes pontos deverá ser efetuada pelo prestador dos serviços pertinentes ao tipo de resíduos coletados, a destinação final deve ser diferenciada para cada tipo de resíduo, sendo que os com características domiciliar deverão ser encaminhados para reciclagem e compostagem, os reciclados (já separados) serão encaminhados para as cooperativas, os RCC irão para a área de triagem, e os resíduos especiais através da logística reversa serão encaminhados para os fabricantes.

O município deverá contar com no mínimo três ecopontos estrategicamente localizados em pontos de grande circulação viária, para que possibilite o acesso dos usuários e o escoamento dos mesmos.

A disponibilidade de um centro de coleta maximiza os resultados da coleta na medida em que permite:

- Reunir quantitativamente resíduos segregados;

- Desonerar a coleta via chamada solicitada;

- Reduzir custos e agilizar as operações de distribuição de resíduos de responsabilidade do produtor;

- Oferecer aos usuários um local organizado, limpo e convidativo para destinar resíduos não coletados pela coleta convencional;

- Incentivar de forma ativa a promoção da educação dos usuários;

- Familiarizar os usuários para que possam compreender  e gerir os seus resíduos de forma responsável, racional e sustentável.

Assim, os centros de coleta devem ser estabelecidos em ambiente adequado, limpo, atraente e funcional, de fácil acesso e abertos em horários comerciais. O Ecoponto deve ser concebido e percebido como uma estrutura de apoio à coleta regular.

Os Ecopontos auxiliarão o usuário na destinação imediata dos resíduos domiciliares – não perigosos e perigosos –, de coleta seletiva e resíduos especiais. Seu funcionamento deverá ser garantido pela formalização de parcerias entre os entes responsáveis pela coleta dos diversos materiais e o Município. Os resíduos recebidos nos centros são diretamente encaminhados às plataformas de recuperação instituídas pelos entes responsáveis que os mantém. Cabe ressaltar que além deste serviço, a coleta programada e a coleta por meio dos Postos de Entrega Voluntária, também são disponibilizadas aos munícipes.

# Acondicionamento

Os pequenos geradores devem acondicionar os resíduos em sacos plásticos resistentes com capacidade mínima de 20 litros (capacidade nominal do saco de até 20 kg). Os grandes geradores devem acondicionar seus resíduos conforme estabelecido no plano de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

# Serviços de Limpeza dos Logradouros Públicos

Os serviços de capina e varrição são feitos com maior frequência na área central da sede Municipal e demais logradouros públicos, incluindo todos os equipamentos de uso público, sejam eles do poder administrativo, legislativo e executivo. Esses serviços são ainda realizados na praça e outros locais de responsabilidade municipal.

Figura 09 – Serviços de capina e roçada executado na Av. Pres. Dutra, setembro.

Estas atividades são executadas seguindo uma subdivisão na sede do município em 3 (três) zonas de limpeza pública, em que aplica-se uma organização regionalizada dos serviços prestados, esta permite ainda uma uniformidade no tamanho das áreas de cada zona, vide figura a seguir.

Figura 10 - Mapeamento das zonas de limpeza urbana definidas na sede municipal.

O mapeamento não se aplica aos Distritos de Bocajá e Cruzaltina, estes foram individualizados em sua totalidade na rede viária e nos logradouros públicos ficando uma regionalização única para os serviços de limpeza urbana, vide figuras a seguir.

Figura 11 - Zona de limpeza urbana da sede distrital de Cruzaltina e a rotina de coleta dos resíduos.

Figura 12 - Zona de limpeza urbana da sede distrital de Bocajá e a rotina de coleta dos resíduos.

# Varrição

De acordo com a ABNT/NBR 12.980/1993, varrição é o ato de varrer de forma manual e/ou mecânica as vias, sarjetas, escadarias, túneis e logradouros públicos em geral pavimentados. O projeto específico de varrição deve ser resultado das discussões setoriais.

A varrição deve ser ofertada nas regiões mais populosas do município, seja diária ou alternada. Os resíduos públicos removidos pela varrição manual podem ser naturais (folhas, flores, terra e excremento de animais) ou acidentais (papéis, tocos de cigarro e outros detritos jogados no chão pela população). Dentre os fatores que intervêm na composição e produção dos resíduos recolhidos pela varrição destacam-se: a arborização da via, a densidade de trânsito, a população flutuante, a movimentação e concentração de pedestres, o poder aquisitivo da população, a presença de animais domésticos, os vendedores ambulantes, o comércio intenso, as atrações turísticas e, principalmente, a conscientização da população.

Este serviço deverá ser realizado apenas junto às sarjetas. É sabido que os resíduos deslocados pelos veículos e águas das chuvas para as laterais das vias, concentram- se até cerca de 1 metro do meio-fio, porém a varrição das calçadas é de responsabilidade expressa de seus proprietários e os mesmos deverão mantê-las limpas e desobstruídas.

A varrição manual exige elevado número de trabalhadores e de materiais para a sua execução e, portanto, requer ajustar-se às expansões constantes. Embora apresente menor rendimento quando comparada à varrição mecânica, há a expectativa do benefício social no que se refere ao emprego de mão de obra pouco qualificada.

Os materiais e equipamentos essenciais para a varrição manual são:

- Vassoura grande de confecção industrial (cerdas de piaçava ou plástico) ou artesanal com produtos típicos da região (folhas de palmeiras, cipó etc.);

- Vassoura pequena para recolher os resíduos;

- Pá quadrada;

- Carrinhos tipo “Lutocar”;

- Sacos plásticos para acondicionar os resíduos (normalmente de 100 litros).

Figura 12 - Vassoura moderna, vassourão, vassoura de bruxa, vassoura pequena, chave para ralo, enxada para limpeza de ralo, pá quadrada e pá especial para varrição.

Além disso, é fundamental a utilização de uniforme, composto por: calça, blusão, bota, luva e boné.

A varrição com repasse deve ser realizada normalmente pela manhã com repetição à tarde quando a mesma equipe refaz o setor, diariamente. Deve ser adotada nos trechos comerciais; locais muito arborizados ou onde o fluxo de pessoas seja intenso. Assim, a frequência da varrição deverá ser determinada em função da demanda local. Para áreas com maior produção de resíduos (geralmente áreas comerciais) recomenda-se a varrição diária com repasse. Em áreas próximas ao centro deverá ser adotada a varrição diária sem repasse.

Nos bairros residenciais e áreas mais distantes será executada a varrição corrida, em frequência que variam entre uma e duas vezes na semana. O horário adotado para a varrição será no período diurno nessa região.

# Equipes de varrição

Na varrição manual cada trecho deve ser executado por grupos de dois trabalhadores que revezam entre si as funções de varrer, de coletar e de remover os resíduos. O serviço realizado individualmente apresenta melhor

rendimento, embora a demanda por equipamentos e materiais também seja maior.

A fiscalização do serviço deve ser feita por um encarregado de turma – normalmente um encarregado para cada grupo de 12 a 15 varredores. Além de verificar se o serviço está sendo realizado de forma adequada, o encarregado deve servir, também, como apoio para os varredores repondo, por exemplo, sacos plásticos quando necessário. Pela manhã e à tarde os veículos para o transporte das equipes de varrição até os seus respectivos setores, devem estar disponíveis, na garagem da Prefeitura ou na empresa responsável pelo serviço.

# Produtividade dos serviços

A velocidade de varrição, expressa em metros de sarjeta/homem/dia ou metros lineares/homem/dia, é essencial na definição de um plano de varrição e pode ser influenciada pelas variáveis:

- Declividade do terreno;

- Tipo de pavimentação da via varrida;

- Tipo de ocupação;

- Arborização;

- Existência ou não de estacionamentos;

- Concentração de pedestres e veículos;

- Varrição ou não da calçada;

- Clima;

- Ferramentas empregadas;

- Sexo e idade do varredor;

- Qualidade do serviço prestado.

As condições e características locais das áreas varridas resultam em diferentes dados sobre produção dos serviços de varrição. Assim, a produtividade dos trabalhadores de um Município específico deve ser determinada por testes práticos locais, escolhendo- se trabalhadores de rendimento médio e acompanhando-os por cerca de duas semanas.

É importante que os testes sejam realizados em vias de características distintas (ruas residenciais e comerciais, pontos turísticos, e outros de interesse). Em média, a produção diária do trabalhador, pode ser considerada de 500 metros de sarjeta varrida por hora de trabalho, ou seja, 4.000 metros em 8 horas. Nas áreas centrais da cidade e proximidades, a produção diminui devido às características próprias destas localidades, passando a ser a metade quando a varrição é realizada com repasse. Algumas localidades adotam a “produtividade média diária possível com pausa”, ou seja, a produtividade possível de se atingir em uma jornada integral de trabalho, considerando-se uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados.

# Redimensionando roteiros de varrição manual

- Levantamento do plano atual de varrição;

- Qualidade da varrição;

- Testes de produtividade;

- Definição dos pontos formadores de opinião;

- Definição das frequências de varrição;

- Traçado do novo plano de varrição.

# Levantamento do plano atual de varrição

O plano de varrição, contendo os roteiros realmente executados, deve ser verificado e conferido. Nesse plano devem constar os trechos de ruas varridos para cada roteiro, as respectivas extensões (expressas em metros lineares de sarjeta e passeio) e as guarnições.

# Qualidade da varrição

Como não existe processo para determinar com certeza qual o maior grau, qualidade ou padrão de limpeza que deve ser aplicado a cada logradouro, os responsáveis pela limpeza urbana são forçados a aplicar seu próprio julgamento. Determinarão os métodos e a frequência de limpeza e julgarão a aprovação ou desaprovação da população pelo número e caráter das reclamações e sugestões.

No entanto, é possível conseguir indicações prévias do julgamento da opinião pública em relação à limpeza. Recomenda- se efetuar pesquisa de opinião, verificar reclamações anteriormente recebidas e consultar matérias veiculadas pela mídia.

# Testes de produtividade

Como cada cidade tem suas características, seus costumes e sua cultura, é conveniente realizar um teste prático para avaliar qual é a produtividade de varrição dos trabalhadores, ou seja, quantos metros de sarjeta e passeios podem ser varridos por trabalhador por turno.

Costuma-se estabelecer este índice, fundamental para o redimensionamento de roteiros, em ruas tipicamente residenciais, comerciais, principais (vias de penetração) e turísticas.

Para isto, escolhem-se trabalhadores de rendimento médio e determinam-se, por um período de aproximadamente 15 dias, as distâncias que cada um consegue varrer, em cada tipo de logradouro. Calculam-se então as médias, eliminando as medições que se revelarem inconsistentes.

# Definição dos pontos formadores de opinião

São os logradouros que possuem propriedades para permanecerem limpos, aqueles que formam a opinião da população (e dos turistas) em relação à limpeza da cidade. Estes locais devem ser fotografados, para que futuras observações do estado de limpeza tenham um elemento de comparação.

# Definição das frequências de varrição

Devem-se escolher as frequências mínimas de varrição para que os logradouros apresentem a qualidade de limpeza estabelecida.

Se uma via for varrida diariamente, por exemplo, haverá necessidade de duas vezes mais trabalhadores do que se a mesma for varrida em dias alternados.

# Traçado do novo plano de varrição

De posse do plano atual, dos índices de produtividade determinados (metros de sarjeta e passeios a serem varridos por trabalhador, em cada tipo de logradouro), dos pontos formadores de opinião e das frequências mínimas de varrição, pode-se traçar o novo plano, em mapa, na escala de 1:10.000 a 1:15.000.

Após a entrada em vigor do novo plano, deve ser verificado o estado de limpeza alcançado por meio de fotos e avaliada a reação da população, através de pesquisas e controle de reclamações. Após essas verificações, devem-se fazer os ajustes necessários.

Pode-se usar de um a três trabalhadores por roteiro, sendo recomendado apenas um por itinerário, para definir responsabilidades e facilitar a fiscalização.

# Remoção dos resíduos da varrição

Os resíduos de varrição deverão ser transportados em carrinhos revestidos internamente com sacos plásticos ou em contêineres intercambiáveis. Em logradouros íngremes podem ser empregados carrinhos de mão.

Os resíduos públicos acondicionados em sacos plásticos serão removidos por caminhões coletores compactadores, com carregamento traseiro, deverá ser observado que os resíduos da varrição não fiquem mais que 24h no local de acumulação.

Figura 13 - Lutocar com recipiente intercambiável, carrinho de mão para vias íngremes e contêineres revestidos com sacos plásticos.

# Indicadores de qualidade e eficiência na varrição

A qualidade e a eficiência do serviço prestado são monitoradas, utilizando formas de mensuração de desempenho que sejam relevantes, consistentes no tempo e confiáveis, tais como:

- Quantidade de materiais consumidos;

- Incidência de reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados;

- Frequência da varrição;

- Percentual da área urbana atendida pelo serviço de varrição;

- Percentual de ruas pavimentadas, contempladas com o serviço de varrição;

- Relação entre os resíduos coletados nas vias e sua extensão.

# Pontos de apoio

Os pontos de apoio têm por objetivo oferecer ao servidor condições dignas de trabalho, proporcionar uma alternativa diante da carência de alojamentos convencionais e adequar a necessidade de prestação de serviços às condições físicas da cidade.

A instalação dos pontos de apoio adicionais é responsabilidade da contratada para a execução dos serviços e deve prever dimensões mínimas de 3 x 3 metros e serem dotados de no mínimo um vaso sanitário com ducha higiênica, um chuveiro elétrico, um lavatório, um filtro para água potável, um aquecedor elétrico para marmitas, escaninhos para a guarda de roupas e pequenos objetos pessoais e um armário aberto para guarda de ferramentas de trabalho.

Os pontos de apoio devem ser localizados em pontos estratégicos, objetivando minimizar os deslocamentos de pessoal.

# Capina e raspagem

Quando não é efetuada varrição regular, ou quando chuvas carreiam detritos para logradouros, as sarjetas acumulam terra, onde em geral crescem mato e ervas daninhas.

Torna-se necessário, então, serviços de capina do mato e de raspagem da terra das sarjetas, para restabelecer as condições de drenagem e evitar o mau aspecto das vias públicas.

Esses serviços são executados com enxadas de 3½ libras, bem afiadas, sendo os resíduos removidos com pás quadradas ou forcados de quatro dentes. Quando a terra se encontra muito compactada é comum o uso da enxada ou chibanca para raspá-la. Para a lama, utiliza-se a raspadeira.

Podem ser utilizados ancinhos para o acabamento da capina. O acabamento da limpeza é feito com vassouras. Juntamente com a capina e a raspagem, é importante efetuar a limpeza dos ralos, que em geral se encontram obstruídos quando as sarjetas estão cobertas com terra e mato.

Quando a quantidade de terra é muito grande, em geral devido a chuvas fortes em vias próximas a encostas, utilizam-se pás mecânicas de pequeno ou grande portes para raspagem, conforme a quantidade de resíduos e as condições de acesso e manobra.

Figura 14 – Ancinho, enxada, chibanca e raspadeira.

# Roçada

Quando o capim e o mato estão altos, utilizam-se as foices do tipo roçadeira ou gavião, que também são úteis para cortar galhos. Para a roçagem da grama, utilizam-se alfanjes.

Figura 15 – Foice roçadeira, foice gavião e alfanje.

Podem ser utilizados ancinhos para o acabamento da capina. O corte do mato e ervas daninhas pode ser feito manualmente com foices ou alfanjes, porém com

resultados medíocres em relação à qualidade e produtividade (apenas cerca de 100m² trabalhador/dia) deverão ser utilizados equipamentos mecânicos.

Existem atualmente ceifadeiras mecânicas portáteis (carregadas nas costas dos operadores) e ceifadeiras montadas em tratores de pequeno, médio e grande porte, que possuem elevada qualidade e produtividade no corte da vegetação.

As ceifadeiras portáteis são mais indicadas para terrenos acidentados e para locais de difícil acesso para ceifadeiras maiores. Possuem rendimento aproximado de 800m²/máquina/dia.

As ceifadeiras acopladas a tratores são indicadas para terrenos relativamente planos, possuindo rendimento de 2.000 a 3.000 m²/máquina/dia. Para acostamentos de estradas podem ser utilizadas ceifadeiras com braços articulados, montadas lateralmente em tratores agrícolas.

É sempre conveniente ajuntar, no mesmo dia, o mato cortado e o lixo (que invariavelmente fica exposto), utilizando-se vassouras de aço ou ancinhos. O lixo deve ser ensacado e o mato cortado pode ser amontoado, à espera de remoção, que não deve demorar mais que um a dois dias, para evitar queima ou espalhamento dos resíduos. Para ajuntamento e remoção dos resíduos devem-se utilizar os forcados de quatro a 10 dentes e vassouras de mato.

Equipamentos mecânicos para roçagem de mato:

- Roçadeira

- Motosserra

- Braço roçador

- Microtrator aparador de grama

- Roçadeira rebocada

- Triturador de galhos estacionário ou rebocado

# Limpeza de boca de lobos

A limpeza das bocas de lobo é normalmente atribuída ao órgão de limpeza urbana, porque alguns varredores costumam conduzir os detritos para os ralos, entupindo-os progressivamente. Se os próprios varredores forem os encarregados da limpeza dos ralos, esta prática diminuirá bastante.

Para retirar ou abrir a grelha, usam-se chaves de ralo. Se a grelha estiver presa, usam-se alavancas. Recapeamentos no asfalto podem cobrir parcialmente as grelhas, devendo ser cortadas com talhadeiras e marretas. Essas operações devem

ser realizadas com cuidado, de modo a não quebrar as grelhas. Os mesmos cuidados devem ser adotados no caso de bocas-de-lobo ou outros tipos de dispositivos de captação de águas pluviais.

A retirada dos resíduos das caixas dos ralos pode ser feita com enxadas já gastas pelo uso (mais estreitas), com enxadões ou com conchas especiais.

Resíduos de pequeno peso específico (folhas e galhos) podem ser ensacados e removidos em conjunto com o lixo da varrição. A terra retirada dos ralos deve ser removida com caminhões basculantes.

As bocas de lobos também podem ser limpas por meio de mangueiras de sucção de equipamentos especiais (tipo Vac-All) e varredeiras "a vácuo".

A limpeza da rede de águas pluviais pode ser efetuada com equipamentos especiais, atuando nos poços de visita do sistema de drenagem pluvial.

O coletor a vácuo é utilizado para a limpeza urbana e industrial. A sucção é feita por um mangote de quatro polegadas de diâmetro acionado por ventoinhas. É utilizado para a limpeza de caixas de ralo, poços de visita, fossas sanitárias, caixas separadoras e nas redes de esgoto. Os modelos mais comercializados têm capacidade volumétrica de 6, 7 e 8m³ e devem ser montados em chassi que possam transportar 12, 14 e 16t de PBT, respectivamente. As varredeiras mecânicas a vácuo possuem em geral mangotes apropriados para limpeza de ralos.

Considera-se prioridade a limpeza das bocas de lobos de locais que costumam alagar em dias de ocorrência de chuvas fortes. Em termos de frequência, os ralos devem ser limpos quinzenalmente e sempre após cada chuva.

# Limpeza de locais de feiras livres

A limpeza dos locais de feiras livres deve ter início tão logo a feira termine para impedir que os detritos se espalhem controlar os odores (principalmente do comércio de pescados) e para encerrar a atividade o mais rápido possível, liberando o local para o trânsito e circulação dos moradores.

A colocação de caçambas estacionárias à disposição dos feirantes é recomendável, para que possam acondicionar o resíduo gerado até o término da feira, o que facilita em muito a limpeza do local. No caso de feiras realizadas em ruas, a varrição deve ser feita em toda a área utilizada. Os serviços procedem-se das calçadas e do centro da rua para as sarjetas, onde os resíduos serão removidos.

A coleta dos resíduos gerados em feiras livres pode ser feita por caminhões basculantes, convencionais ou compactadores. No caso de utilização de caminhões compactadores, há a necessidade de um planejamento adequado, a fim de evitar o desperdício da capacidade de carga desses caminhões, já que a quantidade de resíduos gerada em feiras, geralmente é insuficiente para completar a carga de uma viagem. Além disso, o horário deve ser conciliado para que não haja interferência na coleta dos resíduos domiciliares. O local deve ser lavado com o auxílio de caminhão pipa, caso haja venda de pescados. Se possível, é recomendável a aplicação de algum composto com cloro, como solução de hipoclorito de cálcio diluído em água (1 kg do produto para 100 litros de água), para eliminar os odores desagradáveis.

Os resíduos gerados e coletados nesses locais deverão ser encaminhados para compostagem.

# Tratamento de Resíduos Sólidos

Afrontar o problema dos resíduos sólidos urbanos significa afrontar um problema descerrado, para o qual não existem soluções ótimas, mas sim aplicáveis, tendo em vista a abrangência e a universalidade da questão. Existem, entretanto, soluções melhores que outras quando avaliadas para a realidade nas quais são ou serão aplicadas, tanto do ponto de vista normativo quanto dos impactos gerados.

# Alternativas de tratamento de resíduos sólidos

O tratamento de resíduos sólidos pode ser definido como uma sequência ordenada de procedimentos destinados a reduzir a quantidade e a periculosidade dos resíduos, seja impedindo seu descarte inadequado, seja transformando-o em material inerte ou biologicamente estável.

As principais formas de tratamento empregadas nos resíduos são:

reciclagem, incineração, compostagem e aterro sanitário. A segregação (separação) dos resíduos é considerada um pré-tratamento. Assim, conhecer as características dos resíduos torna-se fundamental para determinar, com maior precisão, qual será o tratamento mais adequado a ser empregado sob o ponto de vista técnico, no Quadro 14 é possível observar o tipo de tratamento para os resíduos e também suas vantagens e desvantagens.

Quadro 10 – Vantagens e desvantagens no tratamento de resíduos sólidos

| RECICLAGEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição do Tratamento | Resíduos | Vantagens | Desvantagens |

| Conjunto de técnicas que modificam as características físicas químicas ou biológicas dos resíduos cuja finalidade é o reaproveitamento ou a reutilização em novos ciclos produtivos para a manufatura de novos produtos, idênticos ou não ao produto original. | Plásticos; Vidros; Metais; Papel; Papelão; RCD; Outros. |  | Redução da extração de recursos naturais, energia e água; Pode ser rentável; Diminui o volume de resíduos. Pode gerar empregos e renda, entre outros. | Alguns processos de reciclagem são caros; Depende de mercado que aceite materiais recicláveis. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPOSTAGEM |  |  |  |  |
| Descrição do Tratamento | Resíduos | Vantagens |  | Desvantagens |
| Processo natural de decomposição biológica de materiais orgânicos (aqueles que possuem carbono em sua estrutura), de origem animal e vegetal, pela ação de microrganismos. | Orgânicos em geral, como restos de comida, verduras e frutas; Lodo de estações de tratamento de esgoto. | Redução de resíduos enviados aos aterros; Utilização do composto na agricultura, em jardins, como material de cobertura das camadas do aterro etc.; Pode ser realizada diretamente nas unidades residenciais. |  | Pode não haver mercado consumidor para o composto; Pode haver emanação de maus odores quando gerenciado inadequadamente; Quando não monitorado, o composto pode promover riscos à saúde do homem, animais e plantas. |
| INCINERAÇÃO |  |  |  |  |
| Descrição do Tratamento | Resíduos | Vantagens |  | Desvantagens |
| Processo de queima de resíduos, na presença de excesso de oxigênio, no qual os materiais à base de carbono são decompostos, desprendendo calor e gerando um resíduo de cinzas. | Resíduos perigosos, como ácidos, óleos, materiais químicos etc.; Resíduos dos serviços de saúde. | Diminuição considerável do volume e do peso dos resíduos; Aumento da vida útil de aterros; Pode gerar calor e energia. |  | Risco de poluição atmosférica em processos não ajustados; Alto custo de instalação e operação; Gera impacto olfativo; Demanda tecnologia de ponta para na operação e controle; Inibe a reciclagem; Requer a disposição das cinzas em aterro para resíduos perigosos; Requer solução para os resíduos orgânicos. |
| ATERRO SANITÁRIO |  |  |  |  |
| Descrição do Tratamento | Resíduos | Vantagens |  | Desvantagens |

| Forma de disposição final, na qual o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem tem como resultado uma massa de resíduos mais estáveis, química e biologicamente. | Qualquer tipo de resíduo, com exceção dos radioativos. | Pode ser empregado à maioria dos resíduos sólidos; Comporta, por um período determinado, grandes volumes de resíduos; Pode gerar energia. | Demanda grandes áreas para sua instalação; Os subprodutos gerados, biogás e lixiviados, são altamente poluidores, e devem ser tratados. |
| --- | --- | --- | --- |

# Diretriz geral para o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos

O tratamento e disposição final que devem ser efetuados, para os resíduos gerados no município de Douradina, seguem na tabela abaixo, buscando sempre a redução, reutilização e reciclagem.

Quadro 15 - Quadro indicativo para tratamento e disposição final dos resíduos sólidos no município de Douradina

| TIPO DE RESÍDUO |  | TRATAMENTO |  | DISPOSIÇÃO FINAL (REJEITO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resíduo Sólido Domiciliar |  | - Coleta seletiva - Reciclagem - Compostagem |  | Aterro sanitário – classe II A |
| Resíduo Sólido Comercial |  | - Coleta seletiva - Reciclagem - Compostagem |  | Aterro sanitário – Classe II A |
| Resíduo Sólido Público |  | - Reaproveitamento do material lenhoso - Compostagem |  | Aterro sanitário- Classe IIA |
| Resíduo Sólido Domiciliar Especial | Entulho de Obras | - Reaproveitamento - Reciclagem |  | Áreas licenciadas para disposição de material inerte – Classe II B |
|  | Resíduos Tecnológicos | - Reciclagem - Descontaminação |  | - Aterro sanitário – classe I - Co- Processamento |
| TIPO DE RESÍDUO |  | TRATAMENTO |  | DISPOSIÇÃO FINAL (REJEITO) |
|  | Resíduos sólidos pneumáticos |  | Reciclagem | Áreas licenciadas para disposição de material inerte – Classe II B |

| Resíduo Sólido Industrial |  | Reciclagem | - Aterro sanitário – classe I - Co- Processamento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reaproveitamento |  |
|  |  | Descaracterização |  |
|  |  | Compostagem |  |
|  |  | Incineração |  |
| Resíduo Sólido Radioativo |  | CNEN (conselho nacional de energia nuclear) | CNEN |
| Resíduo Sólido de Portos, |  | Autoclavagem e | - Co- processamento (resíduos classificados com do Grupo B) - Aterro Sanitário – classe II A (resíduos classificados como Grupo D) |
| Aeroportos e Terminais |  | Descaracterização (resíduos |  |
| Rodoferroviários |  | classificados como grupo A ) Reciclagem |  |
|  |  | Compostagem |  |
| Resíduo Sólido Agrícola | Reciclagem |  | Incineração Co- processamento |
| Resíduo Sólido de Serviço de Saúde | Microondas Autoclave Incineração |  | Vala séptica Aterro sanitário – classe II A (resíduos esterilizados) |

*Observação - Poderão ser adotadas novas tecnologias para tratamento e disposição final no município de Douradina, mas deverá atender as leis federais, estaduais e municipais vigentes. Caberá ao órgão ambiental municipal ou estadual a concessão do emprego das novas tecnologias.

# Disposição Final

Considera-se por destinação final, a deposição em local apropriado dos resíduos e rejeitos provenientes da coleta pública. Visando a minimização da quantidade desses resíduos e rejeitos é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos seja observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A seleção de área para a implantação de um aterro sanitário é uma tarefa complexa. A ocupação do solo e as Áreas de Proteção Ambiental existentes no município limitam a disponibilidade de áreas com as dimensões requeridas para a implantação de aterros sanitários.

Ainda assim, para a escolha, devem ser considerados outros fatores, tais como os parâmetros técnicos e as normas já estabelecidas, os aspectos jurídicos associados, as distâncias percorridas, as vias de acesso e suas condições, os aspectos políticos e sociais relacionados ao projeto.

Por outro lado, os fatores econômicos e financeiros não podem ser relegados a um segundo plano, já que os recursos municipais devem sempre ser usados de forma equilibrada.

Assim, os requisitos para implementar adequadamente um aterro sanitário são bastante rigorosos e é necessário definir cuidadosamente a ordem de prioridades.

A estratégia a ser utilizada para a seleção de áreas para a construção de um aterro sanitário deve observar os seguintes passos:

- Seleção preliminar das áreas disponíveis no Município;

- Determinação do conjunto de critérios para a seleção;

- Definição da ordem de prioridade para o atendimento dos critérios determinados;

- Análise crítica de cada uma das áreas em relação aos critérios estabelecidos e priorizados, de forma que seja selecionada a área cujas características naturais atendam a maior parte das condições impostas.

Ao se aplicar a estratégia, são minimizadas as medidas corretivas necessárias para a adequação da área às exigências técnicas e ambientais.

# Seleção preliminar de áreas disponíveis

Para a seleção preliminar das áreas disponíveis no Município devem-se ter, prioritariamente, as seguintes informações:

- Cálculo preliminar da área total necessária para o aterro sanitário;

- Delimitação das zonas rurais, industriais e unidades de conservação no perímetro do projetado para o aterro sanitário;

- Levantamento das zonas que não apresentam restrições de zoneamento e uso do solo e que tenham dimensões compatíveis com o cálculo preliminar, priorizando as áreas pertencentes aos Municípios;

- Priorização dos terrenos levantados;

- Levantamento da documentação das áreas, com a exclusão daqueles que não apresentam documentação regular.

# Critérios de seleção aplicáveis para as áreas disponíveis

A partir da indicação de áreas disponíveis apresentadas pelo Município, passa-se a adotar critérios que indicarão a melhor área para instalação de um aterro sanitário.

Esses critérios de seleção são divididos em três grupos:

- Técnicos e legais;

- Econômicos e financeiros;

- Políticos e sociais.

# Identificação	de	áreas	disponíveis	para	uma	possível implantação de Aterro Sanitário em Douradina

A seleção das áreas favoráveis para uma possível implantação de aterro sanitário fora realizada em um estudo feito pela WF Ambiental no ano de 2009, denominado “Projeto de Resíduos Sólidos Urbanos”.

Como já fora mencionado, no que diz respeito ao tratamento e/ou disposição final dos resíduos sólidos urbanos coletados, o município de Douradina tem atualmente uma destinação final adequada, pois os resíduos são coletados e armazenados em um contêiner para posterior descarte em um aterro sanitário particular licenciado pelo órgão ambiental integrante do SISNAMA.

O contrato com a Empresa OCA Ambiental é temporário mediante processo licitatório para prestação de serviços na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos recolhidos no transbordo no município de Douradina – MS.

Antigamente os resíduos eram descartados de forma incorreta em um Lixão irregular fato esse que levou a realização de um PRADE para a recuperação da área degradada, pois vale lembrar que o processo de decomposição e a lixiviação dos resíduos sólidos urbanos dispostos no solo produzem um líquido de cor  escura e de odor  desagradável, denominado

percolado ou chorume. Este líquido, com características altamente poluidoras, é uma fonte potencial de microrganismos patogênicos normalmente presentes no lixo, que apresenta um elevado teor de matéria orgânica biodegradável. Este líquido, ao atingir um corpo d'água, acarreta uma alta demanda de oxigênio, impedindo, assim, a sobrevivência de organismos aquáticos.

Em vista desses fatos, a Municipalidade decidiu pela recuperação ambiental da área atual do lixão e pela implantação de um terminal de transbordo licenciado e o contrato com a empresa de um aterro sanitário. Futuramente em área a ser escolhida pode ser implantado um aterro sanitário municipal de acordo com as prescrições legais ambientais vigentes.

No presente projeto descrevem-se as ações empreendidas pela WF Ambiental no sentido de pesquisar, caracterizar e cotejar áreas potenciais disponíveis no município para sediar o futuro aterro sanitário, as quais embasaram a indicação da área considerada ideal para tal fim.

# Definição das Características Desejáveis da Futura Área do Aterro Sanitário

Para a pesquisa e definição das áreas possíveis para implantação de um aterro sanitário a empresa WF Ambiental elencou as características desejáveis apresentadas de forma sintética no Quadro 16.

Quadro 16 - Aspectos ambientais de local adequado para instalação de aterro sanitário

| Aspectos Ambientais | DETALHAMENTO |
| --- | --- |
| Segurança e Saúde Pública | - O local deverá contar com boas condições de acesso, por estrada(s) pavimentada(s), de boa capacidade de tráfego e desprovida(s) de rampas íngremes. - O subsolo deve possuir características hidrogeológicos que minimizem a dispersão de eventuais contaminantes a jusante do local do aterro e que dificultem a contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Nesse sentido o ideal é que o aterro se localize, no mínimo, a 200 m de qualquer corpo d’água e disponha de solos com permeabilidade inferior a 10– 6 cm/s e com uma zona não saturada com espessura maior que 3,0 m. |

| Meio Ambiente | - Deve-se selecionar um local pouco explorado, dando-se preferência a terrenos sem matas nativas e/ou nascentes e sem uso econômico definido, ou então, ocupado por pastagens. - As características bióticas devem ser adequadas, priorizando-se áreas desprovidas de recursos naturais importantes, fauna e flora incipientes e/ou de pouca expressão e dotadas de baixo índice pluviométrico e alto índice de evapotranspiração. - Devem ser evitadas as áreas onde a direção predominante dos ventos afete núcleos urbanos próximos e de topografia muito acidentada, com rampas superiores a 30%. - Deve ser priorizada a utilização de áreas já ambientalmente impactadas, recuperando-as e ampliando-as adequadamente, evitando assim que novas áreas venham a ser impactadas. |
| --- | --- |
| Aspectos Sociais | Devem ser evitadas áreas localizadas junto a aglomerações urbanas, devido aos problemas de odor, barulho e impacto visual que o aterro poderá causar, bem como junto a aeroportos, pois os resíduos depositados podem atrair urubus e outras aves, criando riscos na aproximação das aeronaves. |
|  | Deve ser dada preferência a áreas servidas por redes públicas de abastecimento de água, energia elétrica e telefone, bem como providas de rede de esgotamento sanitário. |
| Aspectos Culturais | Devem ser evitadas áreas localizadas junto a locais de expressivo patrimônio cultural e /ou arqueológico. |
| Custos | - Devem ser priorizadas áreas com titulação pública, quer em nível Federal, Estadual ou Municipal, pois, em geral, são áreas onde se obtêm maior facilidade de compra e menor preço de aquisição. - Deve-se dar preferência a áreas que, por suas características geomorfológicas, possibilitem a obtenção interna de solo adequado para cobertura dos resíduos, bem como se localizem a, no máximo, a 15 km dos principais centros geradores de resíduos. - Devem ser evitadas áreas cujo tamanho viabilize a disposição dos resíduos por um curto período de tempo, dando-se prioridade a áreas que possibilitem a implantação de aterros com uma vida útil de 10 anos. |

Fonte: Adaptado de WF Ambiental 2009.

# Descrição da área selecionada para implantação do Aterro Sanitário

(WF Ambiental 2009)

A área selecionada está localizada na rodovia estadual MS 379 (estrada Douradina/Bocajá), distante aproximadamente 3 km da cidade de Douradina/MS e possui uma área de aproximadamente 5 hectares.

A área em questão está fora do perímetro urbano. Encontra-se na zona rural de Douradina/MS, portanto cercada de fazendas e sítios, com atividade de predominância agricultura (cultivo de soja).

A área possui as seguintes coordenadas geográficas:       Latitude: 22° 00' 39" S;

Longitude: 54° 35" 33" W.

# Gestão dos Serviços

# Formas de Prestação de Serviços

Um olhar mais aprofundado para as carências dos serviços de limpeza urbana no Município mostra, com certa nitidez, que mesmo com os serviços disponibilizados na forma atual estes são insuficientes para a superação das necessidades da população. A complexidade das situações de exposição da população demanda uma modificação do modelo de prestação dos serviços adotado.

Alguns fatores são reconhecidos, ou seja, as restrições institucionais têm sido importantes obstáculos para a melhoria e expansão do acesso dos serviços. Capacidade institucional inadequada, incentivos não apropriados, desconsideração na prestação de contas à comunidade e ausência de sistema regulatório forte são pontos cruciais que devem ser melhorados para possibilitar a superação do problema.

Entretanto, independente do modelo de gestão adotado, o serviço necessita de organização adequada, para que seja prestado um serviço de qualidade, planejado para sua expansão e para fazer frente a possíveis mudanças ao longo do tempo.

O Quadro 17 apresenta a forma de prestação de serviços por tipo de resíduo:

Quadro 17 - Forma de prestação de serviços

| SERVIÇO | TIPO |  | FORMA DE PRESTAÇÃO ATUAL | FORMA DE PRESTAÇÃO FUTURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLETA | Domiciliar |  | Público | Concessão |
|  | RSSS |  | Público | Concessão |
|  | RCC |  | Público | Terceirizado |
|  | Poda |  | Público | Terceirizado |
| LIMPEZA URBANA | Varrição |  | Público | Concessão |
|  | Capina |  | Público | Concessão |
|  | Limpeza logradouros | de | Público | Concessão |
| TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL | Central Tratamento Resíduos | de de | --- | Concessão |
|  | Aterro Sanitário |  | --- | Concessão |
|  | RSE |  | --- | Terceirizado |
|  | RSS |  | --- | Concessão |
|  | Aproveitamento dos gases |  | --- | Concessão |

Vale ressaltar que, como já exposto, que a coleta seletiva poderá ser desempenhada por organizações de catadores, que mediante processo de dispensa de licitação, serão permissionários dos serviços de resíduos sólidos, e não contratados pela Prefeitura sem prévio processo licitatório.

Mesmo que os serviços de varrição sejam terceirizados, a Prefeitura Municipal de Douradina/MS poderá manter uma equipe interna de varrição permanente para atuar nas situações emergenciais.

# Reestruturação Administrativa

Sob a ótica dos novos paradigmas, novos cenários impactam na organização dos Municípios para o trabalho e para a disponibilização dos serviços públicos essenciais. A introdução de estruturas horizontais e multifuncionais, com ênfase nos trabalhos desenvolvidos e em grupos relacionais e integrados, estabelece a referência para as transformações necessárias, na busca permanente da combinação vital da qualidade e produtividade.

A reorganização da Secretária de Obras será o primeiro passo na direção de um processo que deverá contemplar o planejamento estratégico que deverá contar com a introdução e redistribuição de setores operacionais, com a redefinição das atribuições do Departamento de Limpeza Pública e com a redefinição das divisões e atribuições gerenciais.

Cabe ressaltar que não há um único desenho organizacional correto e a priori, existem tipos de estruturas que são funcionais para determinadas estratégias e para implantar este PLANO se torna necessário elaborar um desenho organizacional que reaproveite a estrutura atual da Secretaria, bem como seja utilizado o contingente disponível na estrutura atual.

Na proposta de reestruturação, são fatores condicionantes a formação e capacidade técnica das assessorias, a impulsão de programas específicos de capacitação e desenvolvimento que serão fundamentais para o desempenho das novas atividades estruturadas.

# Cobrança dos Serviços

Este item que trata da cobrança dos serviços expõe de forma sucinta a proposta apresentada no Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Manaus – AM, a qual poderá ser objeto de uma discussão mais ampla com sociedade organizada de Douradina.

Boa parte dos problemas críticos da gestão dos resíduos sólidos no Brasil está, historicamente, ligada à falta de cobrança pelos serviços prestados. Esta debilidade afeta a capacidade de investimentos e manutenção das atividades dos programas executados e mantidos pelo Poder Público. Ademais, tal fato gera assimetrias à aplicação dos princípios da igualdade tributária e da justiça fiscal. Nestas condições, nem sempre o maior gerador de resíduos paga mais pela prestação do serviço que lhe é ofertado.

Assim, torna-se imprescindível a elaboração e manutenção de uma boa estrutura financeira que considere os aspectos relacionados ao controle de custos; ao controle de arrecadação; à forma de cobrança e à forma de remuneração dos serviços.

# Controle de Custos

# Proposta de estrutura de Sistema de Controle de Custos

O conceito de custo é utilizado para identificar todo e qualquer gasto relativo à disponibilização de bens ou serviços utilizados na elaboração e ou oferta de outros bens e serviços.

No âmbito das finanças públicas brasileiras, uma das primeiras determinações legislativas no sentido de tornar obrigatório o cálculo dos custos envolvidos nos serviços disponibilizados, pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, aos cidadãos é a expressa no artigo 85 de Lei 4.320/64.

Em síntese, podemos observar a existência de legislação, que torna obrigatório um sistema de controle de custos incorridos pela gestão pública, desde 1964. Porém, na prática este sistema não é estruturado e colocado em funcionamento. O que, então, deve ser o foco das administrações é o desenvolvimento de uma sistemática de custeio que possa ser à base de cálculo para a definição das taxas ou tarifas e, quando se aplicar, outros preços públicos a serem cobradas como forma de remuneração dos bens e serviços prestados ou colocados à disposição da sociedade.

# Controle de arrecadação

Deve-se lembrar que, com o disposto no artigo 11 da Lei Complementar 101/00, os gestores governamentais passaram a ter como requisitos essenciais, para caracterizar a responsabilidade em suas gestões fiscais, a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

Referindo-se aos tributos provenientes da prestação de serviços ligados à coleta de resíduos sólidos, cumpre-nos ressaltar que o Município de Douradina efetiva a sua cobrança, mas não é suficiente para manter o os serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos sendo necessária a complementação com recursos oriundos da cobrança de impostos e de recebimento de transferências intergovernamentais (com destaque para o FPM). Assim, apontamos para a necessidade de um maior e melhor

acompanhamento sobre o lançamento, arrecadação e recolhimento da taxa instituída.

A remuneração decorrente da prestação de serviços na gestão pública, seja originária da cobrança de taxa ou tarifa, é classificada como Receita Corrente Tributária e, como todas as receitas públicas, devem ser objeto de Lançamento Fiscal, que vem a ser um ato administrativo vinculado e obrigatório com o qual se constituem os créditos fiscais e contratuais.

# Formas de cobrança

Muitas localidades do Brasil e do mundo enfrentam hoje um problema comum: a definição de um modelo para a distribuição, entre os beneficiários, dos custos dos serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos.

Entre as inúmeras práticas já experimentadas, utilizamos algumas para exemplificar o volume de possibilidades que se apresentam de acordo com as características e particularidades locais sendo elas:

- Modelo de distribuição dos custos, aplicado no Município de Campinas/SP: a base de cálculo é o valor da prestação de serviço, sobre o qual se faz o rateio do valor correspondente aos usuários.

Os critérios utilizados para a realização do rateio são:

  - frequência do serviço prestado ou posto à disposição;

  - o volume da edificação (para imóveis edificados);

  - a testada do terreno (para imóveis não edificados);

  - a localização do imóvel.

O modelo aplicado no Município de Campinas cria uma situação em que a área construída torna-se o fator determinante para a definição do valor a ser lançado, sem ao menos levar em consideração o número de pessoas que ocupam o determinado espaço. Configura-se então a possibilidade de ocorrência de distorções no rateio realizado.

- Modelo de valorização da taxa, aplicado no Município de Florianópolis/SC: neste caso se utilizam as informações do cadastro imobiliário municipal, sendo

que a incidência da taxa ocorre somente sobre os imóveis urbanos edificados e que se beneficiam dos serviços.

A base de cálculo para a taxa a ser cobrada considera os seguintes critérios:

- área construída do imóvel;

- tipo do imóvel;

- frequência de coleta.

- O recolhimento da taxa ocorre juntamente com o do IPTU.

O modelo aplicado no Município de Florianópolis aparentemente não considera os custos dos serviços, ao passo que as receitas auferidas no recolhimento desta modalidade de taxa deveriam estar atreladas ao custo dos serviços prestados. Neste modelo também podem ocorrer distorções na cobrança, pois novamente não se aborda a questão do número de pessoas que ocupam os espaços considerados nos cálculos.

- Modelo de distribuição dos custos, aplicado no Município de São Paulo/SP: a capital paulista, maior cidade do Brasil, adotou um modelo diferenciado para aplicar a taxa sobre a prestação deste tipo de serviço. A solução implementada em São Paulo emprega a declaração do usuário acerca da utilização dos serviços colocados a sua disposição. Para tanto, os proprietários ou inquilinos de imóveis autodeclaram, por meio de um questionário, o volume de lixo que gera diariamente. Quem, não estando na condição de isento, deixar de pagar a taxa, continuará tendo o seu lixo recolhido. Porém, poderá ser registrado no cadastro da dívida ativa municipal e, posteriormente, passar por um processo judicial com vistas ao recolhimento destes valores.

Mesmo com suas particularidades e respeito ao pronunciamento do usuário dos serviços, a cobrança da referida taxa foi objeto de grande polêmica. O então prefeito da cidade encaminhou, no final do ano 2005, um projeto de Lei ao Poder Legislativo Municipal. Tal projeto, no exercício de 2006, transformou-se na Lei que extinguiu a cobrança desta taxa.

- Modelo de distribuição dos custos, aplicado em outros países: mesmo não havendo consenso sobre este assunto, o que se observa em alguns dos países

desenvolvidos é a cobrança pela quantidade de lixo gerada. O alto custo envolvido na quantificação exata do peso do lixo gerado individualmente e, principalmente, pela falta de base legal, dificulta que tal modelo venha a ser aplicado universalmente.

# Proposta de Lei Municipal para a cobrança dos serviços

A definição da metodologia para o cálculo da Taxa ou Tarifa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos (TCDRS) tem como base o princípio legal de que a mesma deve ser aplicada aos usuários dos serviços para a remuneração dos custos incorridos pelos provedores dos mesmos. Para tanto, deve se identificar todos os serviços, inclusive nas ações voltadas para o Planejamento, a Regulação e a Fiscalização, relacionados com a coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos e apropriar os seus custos correspondentes.

A metodologia apresentada propõe que o valor da TCDRS seja calculado com base em índices e parâmetros próprios, inerentes à prestação de serviços, sendo considerados os seguintes fatores: (i) o nível de renda da população da área atendida; (ii) as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas e; (iii) o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio, conforme fórmula abaixo:

onde: TCDRS = R. C. V. A

R = nível de renda

C = caracterização dos lotes e uso da área

V = peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio A = fator de ajuste

# Fator nível de renda (R)

Observando-se as diretrizes fixadas pela Lei 11.445/2007, o primeiro fator considerado na metodologia proposta para o cálculo da taxa ou tarifa TCDRS corresponde aos aspectos do nível de renda da população atendida pelo serviço ofertado.

Para facilitar cada categoria foi sugerido, como se observa no Quadro 18, um valor fixo de cobrança (base). Este valor corresponde ao volume total de resíduos sólido gerado dividido pelo número de unidades geradoras. Os índices de variação entre a faixa de rendimento de R$ 0,00 a R$ 600,00 e as demais foram apresentados como sugestão. Porém, ressalta-se que os mesmos devem ser objeto de análise pelos gestores municipais.

Quadro 18 - Exemplo de estratificação por faixa de rendimento para aplicação da taxa

| % DE FAMÍLIAS | FAIXA DE RENDIMENTO EM R$ | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 46 | De 0 a 600 | base |
| 30 | Mais de 600 a 1.200 | base + 10% |
| 11 | Mais de 1.200 a 2.000 | base + 20% |
| 08 | Mais de 2.000 a 4.000 | base + 30% |
| 05 | Mais de 4.000 | base + 40% |

# Fator de caracterização dos lotes e uso da área (C)

O segundo fator de cálculo da taxa ou tarifa é a característica ou categoria dos lotes e áreas (unidades) geradoras de resíduos sólidos. São definidas quatro categorias: Residencial, Comercial/Serviços, Industrial e Pública.

A categoria residencial representa todas as unidades geradoras que se destinam à moradia unifamiliar ou multifamiliar. A categoria comercial/serviços, por sua vez, enquadra as unidades que comercializam produtos ou prestam serviços à sociedade. A categoria industrial constitui-se das unidades geradoras que realizam atividades de transformação e produção de bens, e a categoria pública se aplica a organizações governamentais e filantrópicas ou de utilidade pública.

Para cada categoria foi sugerido, como se observa no Quadro 19, um valor fixo de cobrança (base), o mesmo utilizado para o fator Nível de Renda. O índice de variação entre a categoria residencial e as demais foi fixado em 20%.

Porém, este índice deve ser objeto de análise pelos gestores municipais e responsáveis pelos serviços públicos de resíduos sólidos urbanos.

Quadro 19 - Categoria dos Imóveis para aplicação da taxa

| CATEGORIA | VALOR |
| --- | --- |
| Residencial | Base |
| Comercial/Serviços | base + 20% |
| Industrial | base + 20% |
| Pública | base + 20% |

Ressalta-se que será necessário que as Secretarias Municipais, gestoras dos serviços públicos de resíduos sólidos, apurem, de forma mais detalhada, como proposto neste mesmo trabalho, os custos que as Administrações Municipais incorrem para a realização dos serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais.

# Peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio (V)

O terceiro fator considerado na metodologia proposta para o cálculo da taxa ou tarifa TCDRS é o que se relaciona ao volume médio de resíduos produzido por domicílio. Para definirmos tal volume, nos termos da própria Lei 11.445/2007, propõe-se a utilização dos dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2000), que estima uma geração média de resíduos per capita no Brasil em 0,95kg/hab/dia, como demonstra a Tabela 03, que procura evidenciar os dados gerais sobre a produção de resíduos e sua respectiva distribuição percentual, segundo os estratos populacionais dos Municípios.

Tabela 03 - Geração média de resíduos no Brasil.

| ESTRATOS POPULACIONAIS | LIXO | PRODUÇÃO PER CAPITA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | URBANO (T/DIA) | LIXO DOMICILIAR (KG/DIA) | LIXO PÚBLICO (KG/DIA) | LIXO URBANO (KG/DIA) |
| Total | 161.827,1 | 0,74 | 0,22 | 0,95 |

| Até 9.999 habitantes | 9.184,8 | 0,46 | 0,20 | 0,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De 10.000 a 19.999 habitantes | 11.473,1 | 0,42 | 0,16 | 0,58 |
| De 20.000 a 49.999 habitantes | 18.281,6 | 0,48 | 0,16 | 0,64 |
| De 50.000 a 99.999 habitantes | 14.708,1 | 0,56 | 0,15 | 0,71 |
| De 100.000 a 199.999 habitantes | 13.721,7 | 0,69 | 0,15 | 0,84 |
| De 200.000 a 499.999 habitantes | 21.177,3 | 0,78 | 0,14 | 0,91 |
| De 500.000 a 999.999 habitantes | 21.645,3 | 1,29 | 0,43 | 1,72 |
| Mais de 1.000.000 habitantes | 51.635,2 | 1,16 | 0,35 | 1,50 |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.

Considerando o exposto, pode-se chegar ao volume médio de produção por domicílio simplesmente multiplicando a quantidade de ocupantes pelo valor médio per capita de geração de resíduos. Para a quantidade de ocupantes considerar o número de habitantes por domicílio do último Censo do IBGE.

# Fator de Ajuste (A)

O fator de ajuste A será igual a 1 sempre que não se considerar algum tipo de ajuste a se fazer no cálculo da taxa ou tarifa. Poderá variar, no entanto, em função da aplicação de ajustes como, por exemplo, os derivados da concessão dos subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda, observados os critérios definidos em leis próprias do Município.

De acordo com as diretrizes da Lei 11.445/2007, a política de subsídios pode associar dois mecanismos: (i) tipo de beneficiário (direto/usuário ou indireto/prestador); (ii) origem dos recursos (orçamentários ou por subsídio cruzado interno).

# EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

O estabelecimento de um programa educativo e informativo parte do pressuposto de que é fundamental a participação da sociedade, enquanto responsável por transformar a realidade em que vive, colocando em suas próprias mãos a possibilidade de agir, assumindo o compromisso com uma nova atitude em favor de uma cidade saudável. Pressupõe, também, entender o conceito de público como aquilo que convém a todos, construído a partir da sociedade civil e não apenas do Estado.

Neste sentido, as ações educativas são essenciais para o alcance de mudanças comportamentais individuais e coletivas, sensibilizando a tomada de consciência relativa ao papel que cada um deve desempenhar na preservação ambiental e na manutenção da limpeza das cidades. Para que estas mudanças ocorram de forma efetiva é fundamental que a educação ambiental tenha um caráter permanente e não se restrinja a campanhas esporádicas.

O programa de educação ambiental aqui desenvolvido considera os princípios definidos na Política Nacional de Educação Ambiental e as diretrizes da Política Nacional de Saneamento. Tem como princípio fundamental a associação entre ações educativas e atividades operacionais e de fiscalização da limpeza urbana a fim de que o programa se configure, efetivamente, em um instrumento de promoção da limpeza urbana.

Deve, portanto, articular ações e atores envolvidos com a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos na perspectiva de trabalhar com foco na minimização da geração dos resíduos, na promoção de mudanças da matriz de consumo, na prevenção – não sujar – e na busca da qualidade dos serviços prestados.

Esta mudança na matriz de consumo está respaldada, por sua vez, na Agenda 21, que estabelece que o manejo de resíduos sólidos deve ser feito de forma ambientalmente saudável, pressupondo, em ordem de importância, a redução ao mínimo dos resíduos, a reutilização dos materiais e a reciclagem, princípio esse conhecido como os 3Rs.

A redução significa adotar hábitos de consumo mais conscientes, assim como optar por produtos de maior durabilidade e cujo processo produtivo envolveu tecnologias limpas.

A reutilização pressupõe criatividade e inovação para identificar novas alternativas de uso para um produto.

A reciclagem, mais complexa e onerosa, pode ser de escala artesanal ou industrial e envolve a transformação de materiais.

# Ações Propostas

Partindo do princípio de que todos são geradores de resíduos e, por conseguinte corresponsáveis por seu correto acondicionamento e manejo, entende se que o leque de atores a ser atingido direta ou indiretamente é bastante amplo. Contudo, existem especificidades sobre como as ações serão levadas a cada um destes grupos.

O espectro de ações previstas é bastante amplo para responder às necessidades de cada público, em alguns casos as ações serão de caráter mais geral e informativo, tendo como público a população como um todo, em outros irão subsidiar as ações operacionais, de fiscalização e de controle social, que podem ser de caráter permanente ou pontual.

No caso das ações de caráter mais geral e informativo destacam-se, por exemplo, ações ligadas ao consumo consciente, ao correto acondicionamento dos resíduos e à implementação da coleta seletiva, com inclusão social e econômica dos catadores, elo fundamental da cadeia produtiva de materiais recicláveis.

# Ações Voltadas para Subsidiar as Atividades Operacionais

As ações voltadas para subsidiar as atividades operacionais têm como foco as diferentes categorias de geradores, com ações específicas em cada um dos casos. Além disso, por se tratar de Município de grande porte, algumas das ações propostas podem ser desenvolvidas setorialmente, a fim de atingir uma parcela maior da população.

Para os usuários em geral propõe-se campanhas informativas nos meios de comunicação, com destaque para rádios comunitárias, abordando os seguintes temas:

- Por que e como segregar na fonte os resíduos gerados;

- Calendário de coleta de resíduos recicláveis;

- Formas de acondicionamento e disposição dos resíduos sólidos urbanos;

- Localização, função e modo de operação dos Pontos de Entrega Voluntária;

- Distribuição de folhetos informativos com o calendário de coleta de resíduos recicláveis e dos serviços colocados à disposição dos munícipes;

- Desenvolvimento de atividades teatrais, por estudantes do nível médio e universitário, em locais públicos, destacando o bom comportamento do munícipe na manutenção da limpeza urbana.

No caso dos setores econômicos – comércio, serviço, indústria e turismo

– e dos grandes geradores, propõe-se que as ações reforcem a inter-relação existente entre manutenção da limpeza, preservação ambiental e turismo.

A seguir são listadas algumas das iniciativas propostas:

- Divulgação junto aos grandes geradores de lixo (supermercados, restaurantes, comércio de grande porte, banco e outros) de informações relacionadas à sua responsabilidade de separar os materiais recicláveis e dispor para a coleta seletiva realizada pelos catadores;

- Campanhas ligadas à manutenção da limpeza de parques e praças;

- Divulgação, por meio de comunicação direta, dos deveres dos grandes geradores quanto ao acondicionamento e disposição dos resíduos gerados, enfatizando o calendário setorizado de coleta e a importância da segregação dos resíduos.

No caso mais específico da rede escolar, após a capacitação do corpo de professores, diversas atividades podem ser desenvolvidas com foco nos 3Rs. Algumas ações propostas:

- Reuniões junto à diretoria das escolas para sensibilização quanto a importância de inserção dos resíduos sólidos na grade curricular, como tema transversal;

- Oficina, do tipo “tempestade de idéias”, reunindo representantes de diversas secretarias com o intuito de apresentar proposições de como a rede de ensino pode contribuir efetivamente com a gestão adequada dos resíduos sólidos e identificar também ações articuladas entre diversas secretarias;

- Desenvolvimento de trabalho pedagógico com os alunos tendo como tema gerador o “lixo”, a partir da premissa dos 3Rs: reduzir a geração de resíduos, reaproveitar e reciclar;

- Promoção de visita de representantes da organização de catadores a diversas escolas para ministrar palestra dirigida a alunos, professores e

funcionários, sobre a importância da segregação dos materiais e do encaminhamento dos mesmos aos LEV’s ou entrega aos catadores cadastrados.

Outra ação voltada para subsidiar as atividades operacionais de limpeza urbana diz respeito à população rural. Nas zonas rurais, em decorrência da quantidade de resíduos gerados e das dificuldades de acesso e da distância, almeja se uma frequência de coleta mais espaçada e voltada, majoritariamente, para a parcela reciclável dos resíduos. Sendo assim, esta população deverá ser educada sobre o porquê e como segregar os materiais e, ainda, sobre as alternativas de disposição.

O Poder Público local pode firmar parceria com universidades públicas ou privadas para que estes ministrem curso de compostagem para esta população. No caso da parcela reciclável sugere-se que em cada localidade seja identificada uma área para armazenar os materiais encaminhados pela própria população, e que, posteriormente, serão recolhidos pela Prefeitura.

# Ações voltadas para subsidiar o controle social

O cidadão, gerador de resíduos, deve ser informado sobre seus direitos e deveres, no que tange ao consumo ambientalmente consciente de bens e ao acondicionamento e disposição dos resíduos.

Pode-se dizer que o controle social é, ao mesmo tempo, um direito e um dever, mas para ser exercido pressupõe o acesso à informação e aos canais de comunicação.

O principal público-alvo é a sociedade, que deve ser incentivada e instrumentalizada para participar de todo o processo da gestão dos resíduos sólidos, desde a concepção, com a definição de objetivos e metas, até o acompanhamento da execução das atividades operacionais e de controle e avaliação de seus resultados, buscando sempre garantir a universalização e a qualidade da prestação dos serviços. Este controle social pode ser exercido tanto individualmente como também por meio de instâncias representativas, como fóruns e conselhos.

Algumas das ações propostas:

- Distribuição do regulamento de limpeza a instituições, como associação comercial, associação de quiosques, biblioteca pública, associação de moradores – esta ação é essencial para que o gerador saiba quais são os seus deveres legais, bem como os seus direitos;

- Veiculação permanente do calendário da coleta regular na rádio local – esta ação vai possibilitar ao cidadão monitorar o prestador da coleta, bem como os demais usuários do serviço.

# OBJETIVOS, METAS E AÇÕES

# Objetivo Geral

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos de Douradina/MS – PMRSU tem como objetivo geral orientar o desenvolvimento do sistema de limpeza pública do município com o estabelecimento de diretrizes e metas para o fortalecimento institucional, administrativo e de modernização tecnológica com inclusão socioeconômica.

# Objetivos Específicos

O Quadro 20 apresenta com seu enfoque os objetivos específicos do PMRSU de Douradina/MS.

Quadro 20 – Objetivos Específicos.

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  |
| --- | --- |
| TÉCNICO | Melhoria da rede de infraestrutura de coleta e tratamento dos resíduos gerados |
| AMBIENTAL | - Prevenção, na origem, da geração de resíduos - Redução da geração de resíduos sólidos - Fomento à reutilização, à recuperação e à reciclagem,bem como a valorização dos mesmos - Prevenção e correção dos impactos ambientais |
| ECONÔMICO | Promoção da sustentabilidade econômica do modelo de gestão dos resíduos |
| SOCIAL | Formalização, capacitação, profissionalização e integração completa do setor informal no manejo de resíduos |
| INSTITUCIONAL | Fortalecimento institucional e normativo |

# Metas

As metas equivalem às etapas necessárias à obtenção dos resultados, as quais levarão à consecução dos objetivos do PMRSU – Douradina/MS. As metas apresentadas remetem a questões específicas e não genéricas e guardam correlação entre os resultados a serem obtidos e o problema a ser solucionado ou minimizado.

Todas as ações propostas para cumprimento dos Objetivos e Metas estabelecidos foram conservadoras, portanto, as ações estão pautadas em tecnologias consagradas e consolidadas no país, devido as mesmas estarem ajustadas a nossa realidade cultural, econômica, climática e demais variáveis inerentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos.

Em relação ao tratamento de resíduos, as tecnologias anunciadas e profundamente pesquisadas, momentaneamente não conseguiram demonstrar a sua eficácia, haja vista, que apesar de promissoras nos quesitos ambientais, socioeconômico e até na geração de energia, não foi possível comprovar a viabilidade técnico-econômica e ambiental das mesmas, tendo em vista que não existem plantas de tratamento de resíduos consolidadas e/ou em funcionamento no país.

Outra vertente que faz com que o corpo técnico seja conservador, no que tange as soluções propostas, é a limitação orçamentária da Prefeitura Municipal de Douradina.

Contudo, sempre que uma nova tecnologia conseguir demonstrar sua eficácia através da viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, em consonância com as variáveis que envolvem o gerenciamento dos resíduos, as ações poderão ser revistas juntamente com PMRSU.

As metas previstas se encontram listadas no Quadro 21 e estão ordenadas em curto médio e longo prazos para sua consecução.

Quadro 21 - Metas previstas do PMRSU de Douradina/MS

| OBJETIVO | AÇÕES | META | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- |

| MELHORAR E ADEQUAR O ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Promover a mobilização social | Atingir 100%da população urbana | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Efetivar o controle de animais domésticos abandonados | Apreender e cadastrar 80% dos animais domésticos abandonados | 2022 |
|  | Padronizar Lixeiras | Padronizar 100% das lixeiras na região central, avenidas e áreas de lazer e 50% nos espaços públicos | 2017 |
|  | Redimensionar o itinerário das coletas domiciliares | Implantar o número de itinerários necessários para o atendimento da demanda | 2017 |
|  | Evitar o amontoado de Resíduos sólidos urbanos na rua pelos coletores | Eliminar 100% desta prática | 2018 |
| MANTER E APRIMORAR A REGULARIDADE NA LIMPEZA PÚBLICA | Manter a regularidade da limpeza pública | Manter 100% da eficiência da limpeza pública | 2017 |
|  | Reestruturar a varrição e capina na Região Central | Ampliar a limpeza pública para 100% da Região Central | 2017 |
|  | Redimensionar o quadro de funcionários | Ampliar e qualificar os serviços de limpeza pública | 2017 |
|  | Redimensionar a frota de veículos e equipes de coleta | Ampliar e melhorar os serviços de limpeza pública | 2017 |
|  | Estabelecer cronograma de Limpeza e manutenção de boca de lobo e sarjetas | Realizar a limpeza de 100% das boca de lobo | 2017 |
|  | Reorganizar a limpeza de feiras esporádicas e permanentes | Contemplar 100% das feiras realizadas no município | 2017 |
|  | Normatizar a limpeza de estabelecimentos privados | Fiscalizar 100% dos estabelecimentos privados | 2020 |

Quadro 21 - Metas previstas do PMRSU de Douradina/MS (continuação)

| OBJETIVO | AÇÕES | META | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPLEMENTAR E QUALIFICAR A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO | Incentivar a recuperação de recicláveis e a segregação do resíduo sólido | Atingir 100% da população urbana | 2018 |
|  | Adequar a estrutura operacional da coleta e do transporte | Melhorar a eficiência da coleta dos Resíduos Recicláveis | 2018 |
|  | Implantar o programa de coleta seletiva | Atingir 100% da área urbana | 2018 |

|  | Implementar e qualificar o setor de triagem de recicláveis | Melhorar a eficiência da triagem dos resíduos | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DOS CATADORES | Cadastrar e mapear os catadores | Mapear e cadastrar 100% dos catadores | 2018 |
|  | Propor uma central de triagem | Organizar 90% dos catadores cadastrados | 2020 |
|  | Incentivar a criação de cooperativas | Garantir as condições técnicas e físicas para a criação das cooperativas | 2020 |
|  | Firmar parcerias para capacitação dos catadores | Capacitar 100% dos catadores cooperativados | 2021 |
| IMPLANTAR O SISTEMA DE COMPOSTAGEM | Estruturar e implantar um programa de compostagem | Reciclar 20% dos Resíduos Orgânicos | 2018 |
|  | Realizar um estudo para a viabilidade de uma Central de Compostagem | Reciclar 50% dos Resíduos Orgânicos | 2020 |
|  | Estimular o uso de sistemas de compostagem domiciliar | Atingir 50% da população urbana e rural | 2018 |
| REALIZAR UM ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) | Manter adequada a Estação de Transferência (transbordo direto) | Reduzir Custos | 2017 |
|  | Executar o Plano de Desativação “Lixão” | Executar 100% das ações proposta no PRADE | 2020 |

Quadro 21 - Metas previstas do PMRSU de Douradina/MS (Continuação)

| OBJETIVO | AÇÕES | META | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS – LOGÍSTICA REVERSA | Criar um cadastro dos estabelecimentos enquadrados na Logística Reversa | Cadastrar 100% dos estabelecimentos | 2018 |
|  | Disciplinar e intensificar a fiscalização dos empreendimentos | Vistoriar 100% dos estabelecimentos e planos apresentados | 2018 |
|  | Definir um plano de divulgação | Atingir 100% da população | 2018 |
|  | Regulamentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais e de Grandes Geradores | Fiscalizar 100% dos Planos de Gerenciamento | 2018 |
| IMPLANTAR A LOGÍSTICA REVERSA | Regulamentar o Sistema de Logística reversa | Fiscalizar 100% dos estabelecimentos enquadrados na Logística Reversa | 2017 |

|  | Estabelecer Acordos Setoriais | Melhorar 50% a coleta dos Resíduos especiais | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Realizar Campanhas Educativas | Atingir 100% dos estabelecimentos | 2017 |
| IMPLANTAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RSCC) | Acompanhar o transporte e destino final dos RSCC | Fiscalizar 100% dos transportadores e destino final dos RSCC | 2017 |
|  | Intensificar a fiscalização | Coibir o descarte irregular de RSCC | 2017 |
|  | Estabelecer pontos de Entrega Voluntária, denominadas de micro- centros | Diminuir 50% dos Resíduos descartados de forma irregular | 2018 |
|  | Definir as diretrizes para a regulamentação dos Planos de Gerenciamento de RSCC | Monitorar os Geradores de RSCC | 2018 |
|  | Buscar melhorias na gestão de resíduos da construção civil | Melhorar em 50% o gerenciamento municipal dos RSCC | 2018 |
|  | Estruturar uma central de Reciclagem | Reduzir em 50% do descarte irregular dos RSCC | 2019 |

Quadro 21 - Metas previstas do PMRSU de Douradina/MS (Continuação)

| OBJETIVO | AÇÕES | META | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTRUTURAR E | Disciplinar e regulamentar a Educação Ambiental | Fortalecer a Educação Ambiental no município | 2020 |
| FORTALECER A | Municipal |  |  |
|  |  |  | 2017 |
| POLÍTICA MUNICIPAL | Capacitar os recursos | Atender 100% dos |  |
| DE EDUCAÇÃO | humanos envolvidos | funcionários envolvidos |  |
| AMBIENTAL | Desenvolver ações educativas junto aos servidores municipais | Atender 100% dos funcionários | 2017 |
| POSSIBILITAR | Dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Educação e de Meio Ambiente |  |  |
| ATIVIDADES ECOLÓGICAS EDUCATIVAS AOS |  | Atingir 100% das escolas | 2017 |
| ALUNOS DAS REDES |  |  |  |
| DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO |  |  |  |
|  | Realizar palestras nas escolas | Atingir 100% das escolas | 2017 |
|  | Ampliar a divulgação | Segregar os resíduos | 2017 |
| AMBIENTAL FORMAL |  | em 100% das escolas |  |
| ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DA | Estabelecer parcerias | Ampliar 50% dos Resíduos segregados | 2020 |

| POPULAÇÃO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO FORMAL | Promover campanhas sistemáticas | Atingir 100% da população | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produzir e divulgar materiais educativos | Dar suporte aos Projetos de Educação Ambiental | 2017 |
| BUSCAR O EQUILIBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO | Cadastrar os usuários da coleta de resíduos isentos de IPTU | Cadastrar 100% dos usuários isentos do IPTU | 2018 |
|  | Desenvolver planilhas de custos relacionadas aos RSU | Reduzir os gastos com os resíduos | 2018 |
|  | Definir geradores passíveis de cobranças | Reduzir os gastos com os resíduos | 2017 |

# AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

As ações para emergências e contingências contemplam medidas e procedimentos a serem adotados, previstos e programados com relação ao controle ou combate a uma ocorrência anormal que possa provocar sérios danos à população, ao meio ambiente e aos bens patrimoniais. Medidas de contingência centram na prevenção e as de emergência objetivam programar as ações no caso de ocorrência de um acidente. Assim, as ações para emergência e contingência são abordadas conjuntamente, pois ambas referem- se a uma situação anormal.

Basicamente, emergência trata-se de situação crítica, acontecimento perigoso ou fortuito, incidente, caso de urgência, situação mórbida inesperada e que requer tratamento imediato; e contingência trata-se da qualidade do que é contingente, ou seja, que pode ou não suceder, eventual incerto; incerteza sobre se uma coisa acontecerá ou não.

No setor de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos, considera- se que a paralisação dos serviços de coleta de resíduos e limpeza pública, a ineficiência da coleta seletiva e a inexistência de sistema de compostagem poderão gerar incômodos à população e comprometimento da saúde pública e ambiental. A limpeza das vias através da varrição trata-se de serviço primordial para a manutenção de uma cidade limpa e salubre. A paralisação dos serviços de destinação de resíduos ao aterro interfere no manejo destes resíduos,

provoca mau cheiro, formação excessiva de chorume, aparecimento de vetores transmissores de doenças e compromete a saúde pública. Diante disso, medidas de contingência devem ser adotadas para casos de eventos emergenciais de paralisação dos serviços relacionados à limpeza pública, coleta e destinação de resíduos.

# INDICADORES, PROCEDIMENTOS E MECANISMOS DE AVALIAÇÃO

Baseada nos objetivos a atender e nas metas a cumprir, a avaliação do Plano deve contemplar indicadores, procedimentos e mecanismos que permitam realizar a avaliação dos resultados das ações implementadas, com vistas a aferir a eficiência, a eficácia e a efetividade, assim como a qualidade dos serviços na ótica do usuário.

A seleção dos indicadores a serem utilizados na avaliação do Plano deve considerar aqueles já existentes em sistemas de informação, a exemplo do SNIS, além de outros sistemas de informação do IBGE (PNAD e PNSB, em especial) e outros setoriais, como o DATASUS, da saúde.

Com base nesses sistemas de informação, especialmente no SNIS Resíduos Sólidos, o modelo de avaliação deverá definir os indicadores e os procedimentos para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do Plano e dos resultados das suas ações.

| Especificamente sobre o SNIS RS, recomenda-se adotar no modelo de avaliação do PMRSU de Douradina os indicadores utilizados no diagnóstico municipal para análise da prestação dos serviços apresentados no Quadro 22. Quadro 22 – Indicadores de monitoramento INDICADORES | ÍNDICE |
| --- | --- |
| Frequência da coleta domiciliar | Diária; 2 ou 3 vezes por semana; 1 vez por semana. |
| Existência de balança | Sim / Não |
| Coleta diferenciada para RSS | Sim / Não |
| Coleta diferenciada para RCD | Sim / Não |
| Tipo de Unidade de Processamento | Aterro Sanitário; Aterro Controlado; Lixão |
| Existência de Licença Ambiental | SimNão |

| Taxa de empregados por habitante urbano | empregado / 1.000 habitantes |
| --- | --- |
| Taxa de coletadores e motoristas por habitante urbano | empregado / 1.000 habitantes |
| Taxa de varredores por habitante urbano | empregado / 1.000 habitantes |
| Taxa de capinadores por habitante urbano | empregado / 1.000 habitantes |
| Incidência de empregados administrativos no total de empregados no manejo | % |
| Produtividade média de coletadores e motoristas | kg / (empregado/dia) |
| Indicadores | Índice |
| Produtividade média dos varredores por extensão | km / (empregado/dia) |
| Taxa de cobertura da coleta domiciliar | % |
| Percentual da extensão atendida pela varrição | % |
| Massa coletada per capita | kg / (habitante/dia) |
| Massa coletada de RDO per capita | kg / (habitante/dia) |
| Taxa de recuperação de recicláveis | % |
| Massa recuperada per capita | kg / (habitante/ano) |
| Massa coletada de RSS per capita | kg / 106 habitantes dia |
| Taxa de RSS sobre RDO + RPU | % |
| Despesa do empregado | R$ / empregado |
| Despesa per capita com RSU | R$ / habitante |
| Custo unitário da coleta | R$ / tonelada |
| Incidência do custo da coleta no custo total do manejo | % |
| Custo unitário da varrição | R$ / km |
| Incidência do custo da varrição no custo total do manejo | % |

Além desses indicadores, outros que venham a compor o modelo de avaliação devem atender, preferencialmente, às características apresentadas no Quadro 23.

Quadro 23 – Características que devem ser atendidas

| CARACTERÍSTICAS DOS DADOS | - Específicos; - Mensuráveis - Acessíveis - Registrados com métodos adequados e com freqüência diária ou semanal; - Registrados e tabulados por pessoal capacitado. |
| --- | --- |
| PRIORIDADE DE APLICAÇÃO | - Representativos; - Registrados em parâmetros e escalas de uso frequente; - De cobertura local, nacional e regional; - Sensíveis às mudanças e trocas. |
| UTILIDADE PARA O USUÁRIO | - Aplicado à realidade; - Não redundante; - Compreensivo; - Interpretativo; - Comparativo; - Permite conhecer o custo/benefício. |

# PERIODICIDADE DA REVISÃO

Plano Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos – PMRSU de Douradina/MS será revisado na periodicidade máxima de quatro anos, a contar da data da sua publicação.

Esta periodicidade poderá ser antecipada caso haja fatos supervenientes, principalmente no concerne aos aspectos tecnológicos relacionados ao Gerenciamento dos Resíduos Sólidos.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFIA

ABRELPE. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. São Paulo, 2010.

BRASIL - Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

BRASIL - Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nº 6. 766, de 19 de dezembro de 1979, nº 8.036, de 11 de maio de 1990, nº 8.666, de 21 de junho

de 1993, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.

BRASIL - Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006. Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.

BRASIL - Ministério das Cidades – Sistema de Nacional de Informações sobre Saneamento “Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos”. Disponível em: <www.snis.gov.br>.

BRASIL - Ministério das Cidades. Disponível em: <www.cidades.gov.br)>.

BRASIL - Ministério do Meio Ambiente, A3P: Agenda Ambiental da Administração Pública, Brasília 2007.

BRASIL -. Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.

BRASIL. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD. BrasíliaDF, 2003.

DOURADINA, Secretaria Municipal de Obras - SEO, 2012. DOURADINA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, 2012.

DATASUS - Ministério da Saúde - Secretaria Executiva. Disponível em: www.datasus.gov.br

IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal - Plano Diretor de Resíduos Sólidos de Manaus, 2010.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saneamento	Básico	2000,	2002.	Disponível	em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicao de vida/pnsb

GUARULHOS/SP- Plano Diretor de Resíduos Sólidos. São Paulo, 2011.

BETIM/MG - Plano Municipal de Resíduos Sólidos do Município de Betim - 2010

CAMPO GRANDE/MS, Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Campo Grande/MS, 2012.

MARINGÁ/PR, PMSB- Plano Municipal de Saneamento Básico: Modulo Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.

RTS - Rede de Tecnologias Sociais. Disponível em: <www.rts.org.br>.

# EQUIPE TÉCNICA

# Colaboradores

Biólogo Leandro Lima Narcizo – CRBio 51908/01-D

# Elaboração do plano

EDUARDO DE M. NOGUEIRA LARISSA NANTES P.

ENG. AMBIENTAL		ENGª. SANIT. E AMBIENTAL CREA-MS: 10.975/D	CREA-MS: 14.330/D

# Elaboração e Revisão do Plano

WAGNER ALEXANDRE FOLLI ENG. CIVIL/SANITARISTA

VT CREA/MS 11.134/D

ANEXO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART